Анализ несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными исходами, происшедших в Амурской области в 2013 году

По данным Государственной инспекции труда в Амурской области в 2013 году зарегистрировано 68 несчастных случаев на производстве (33 – с тяжелым исходом, 25 – со смертельным исходом и 10 групповых несчастных случаев, в которых погибло 8 человек), что на 20% ниже, чем в 2012 году, в течении которого произошло 85 несчастных случаев. При этом количество тяжелых несчастных случаев уменьшилось с 50 до 33, со смертельным исходом уменьшилось с 28 до 25, групповых увеличилось с 7 до 10 случаев. От травм на производстве погибло 33 человека (в 2012 году – 36). Зарегистрировано 3 случая женского смертельного травматизма (в 2012 году – 2).

Численность пострадавших со смертельным исходом за 2013 год по видам экономической деятельности:

| № п/п | Обозначение разделов и подгрупировок по ОКВЭД | Вид экономической деятельности | Количество пострадавших со смертельным исходом (за август) |  |  |  | Городские округа и муниципальные районы области, где произошли несчастные случаи в 2013 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  |  |
|  |  |  | Все го | В т. ч. женщин | Все го | В т. ч. женщин |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Всего по Амурской области: | 36 | 2 | 33 | 3 |  |
| 1. | А 01.1 – 02.02.2 | Сельское хозяйство, охота, в т. ч. лесное хозяйство | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | С 10.1 – 15.50.29 | Добыча полезных ископаемых | 9 | 0 | 5 | 0 | Селемджинский район. г. Райчихинск г. Свободный |
| 3. | D 15.1 – 37.20.7 | Обрабатывающие производство | 3 | 1 | 1 | 0 | Магдагачинский район г. Благовещенск |
| 4. | Е 40.1 – 41.30.2 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2 | 0 | 3 | 0 | г. Благовещенск г. Свободный г. Тында |

| 5. | F 45.1 – 45.50 | Строительство | 18 | 0 | 9 | 0 | г. Белогорск Бурейский район г. Благовещенск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | G 50.1 – 52.74 | Оптовая и розничная торговля | 2 | 0 | 2 | 1 | г. Райчихинск |
| 7. | I 60.1 – 64.20 | Транспорт и связь | 3 | 0 | 7 | 0 | Шимоновский район г. Благовещенск |
| 8. | L 75.1 – 75.30 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное страхование | 1 | 0 | 1 | 1 | г. Свободный г. Благовещенск |
| 9. | К 70.1 – 74.84 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 3 | 1 | 2 | 0 | г. Благовещенск г. Тында |
| 10. | N 85.1 – 85.37 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0 | 0 | 1 | 0 | Мазановский район |
| 11. | О 90 – 93.05 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, всего | 0 | 0 | 2 | 1 | Бурейский район г. Белогорск |

Основными причинами несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (в том числе групповых) являются:

- неудовлетворительная организация производства работ (08) – 12 (34%)

- нарушение правил дорожного движения (07) – 11 (31%)

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования (03) – 3 (8%)

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (13) – 2 (6%)

- прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев (15) – 2 (6%)

- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования (01) – 1 (3%)

- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории (04) – 1 (3%)

- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств (06) – 1 (3%)

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест (09) – 1 (3%)

- нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения (131) – 1 (3%).

Основными причинами несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями являются:

- неудовлетворительная организация производства работ (08) – 8 (34%)

- прочие причины, квалификационные по материалам расследования несчастных случаев (15) – 7 (21%)

- нарушение правил дорожного движения (07) – 3 (9%)

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест (09) – 2 (6%)

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда (10) – 2 (6%)

- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории (04) – 2 (6%)

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования (03) – 2 (6%)

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда (03) – 2 (6%)

- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств (06) – 2 (6%)

- неприменение работником средств индивидуальной защиты (13) – 2 (6%)

- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования – 1 (3%).

Основные виды происшествий и их процентное отношение к общему числу несчастных случаев с тяжелыми последствиями:

- падение пострадавшего с высоты (02) – 7 (21%)

- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. (03) – 6 (18%)

- транспортные происшествия, на наземном транспорте (01, 01г) – 6 (18%)

- воздействие электрического тока (07) – 4 (12%)

- попадание инородного тела (05) – 3 (9%)

- воздействие экстремальных температур и других природных факторов (09) – 1 (3%)

- падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом (0211) – 1 (3%)

- падение на ровной поверхности одного уровня (021) – 1 (3%)

- падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т. д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.) (022) – 1 (3%)

- повреждении в результате противоправных действий других лиц (15) – 1 (3%)

- повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми и пресмыкающимися (013) – 1 (3%)

- защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними) (043) – 1 (3%).

Численность смертельного травмированных работников в зависимости от стажа работы составляет:

- до 1 года – 10 человек (30%)

- от 1 года до 5 лет – 7 человек (22%)

- от 6 до 15 лет – 11 человек (33%)

- от 15 до 30 лет – 0 человек (0%)

- более 20 лет – 5 человек (15%).

Распределение численности пострадавших со смертельным исходом по возрасту:

- до 18 лет – нет

- 19 – 25 лет – 3;

- 26 – 31 лет – 4;

- 32 – 38 лет – 8;

- 39 – 45 лет – 8;

- 46 лет и выше – 10.

Распределение численности пострадавших со смертельным исходом по профессиям:

- автослесарь – 1;

- водитель – 4;

- главный специалист – эксперт – 1;

- дорожный мастер – 1;

- грузчик – 1;

- машинист котла – 1;

- машинист бульдозера – 2;

- инженер по охране окружающей среды – 1;

- машинист автомобильного крана – 1;

- рабочий по благоустройству – 1;

- машинист (кочегар) – 1;

- машинист крана – 1;

- монтер пути – 4;

- моторист – рулевой – 1;

- капитан – механик – 1;

- оператор – 1;

- сторож – 1;

- слесарь аварийно – восстановительных работ – 5;

- электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования – 1;

- электромонтер по обслуживанию электрооборудования – 1;

Наиболее часто встречающиеся профессии у пострадавших со смертельным исходом: слесарь аварийно – восстановительных работ, водитель, монтер пути.

Четверо пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом находились в состоянии алкогольного опьянения (в 2012 году – 5; 2011 году – 1).

ОБЗОР НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

1) 24.01.2013 Бурейский район

Инженер по охране окружающей среды ООО «Водоканал – 1», переходя из КНС в административное здание ООО «Водоканал – 1», при переходе улицы Набережной была сбита легковым автомобилем и смертельно травмирована.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

2) 06.02.2013 Магдагачинский район

Водитель легкового автомобиля ОАО «Покровский рудник» в ДТП получил смертельную травму.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

3) 13.02.2013 г. Благовещенск

Машинист котла ЗАО «Асфальт» при производстве работ, выполняя ремонт катка, был придавлен капотом катка в двигательном отсеке.

Причина несчастного случая – эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;

4) 01.03.2013 г. Свободный

Оператор дефектоскопной тележки Михайло – Чесноковской дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» при следовании со ст. Селеткон в сторону г. Свободный, находясь на заднем сидении автомобиля, самостоятельно открыл дверь движущего автомобиля и вышел на проезжую часть. От полученных травм пострадавший скончался.

Причина несчастного случая – нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;

5) 06.03.2013 г. Свободный

Водитель ООО «Коболдо», управляя самосвалом, вышел из кабины машины для разговора с машинистом бульдозера. Был смертельно травмирован упавшим сухим деревом.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

6) 28.03.2013 г. Благовещенск

Грузчик ООО «Амурская лимонадная компания» при производстве работ по санобработке защитных ограждений Моноблока был зажат между рабочим ограждением оборудования. От полученных травм скончался.

Причина несчастных случаев – конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования;

7) 08.04.2013 г. Тында

Машинист автомобильного крана ООО ГДК «Одолго» при выполнении ремонтных работ на автокране был придавлен между крановой установкой и бульдозером. Крановая установка пришла в движение в результате наезда на нее автомобиля. Пострадавший получил смертельную травму.

Причина несчастного случая – нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

8) 24.04.2013 г. Белогорск

Рабочий по благоустройству ООО «Транс – ЭкоСервис» при производстве работ по сбору твердых бытовых отходов на контейнерной площадке был смертельно травмирован упавшей верхней железобетонной плитой ограждения.

Причина несчастного случая – неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории;

9) 24.04.2013 г. Благовещенск

Машинист кочегар ОАО «Облкоммунсервис» спускался в накопительный бункер, был завален углем, в результате чего получил смертельные раны.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

10) 30.04.2013 г. Свободный

Слесарь аварийно – восстановительных работ ООО «Аква» при выполнении ремонтных работ водопровода в траншее глубиной 5,2 м был засыпан обрушившейся земляной массой. В результате полученных травм наступила смерть.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

11) 15.05.2013 г. Благовещенск

Водитель ООО «Гидроэлектромонтаж» двигался в сторону г. Якутска на автомобиле для приемки и проверки качества выполненных работ, попал в ДТП, в результате чего скончался.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

12) 31.05.2013 г. Райчихинск

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ЗАО «Амурский уголь» при выполнении работ по демонтажу – монтажу ЛЭП, выполняя работы наверху деревянной опоры, упал на землю вместе со сломавшейся у основания опорой. Получил смертельную рану.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

13) 04.06.2013 г. Белогорск

Капитан – механик ООО СК «Мост – Восток» поскользнулся на палубе и упал в реку (на борту напротив каюты отсутствовали перильные ограждения).

Причина несчастного случая – неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;

14) 16.06.2013 Селемджинский район

Машинист бульдозера ЗАО «Дальняя» во время движения бульдозера задним ходом, не заметил пострадавшего и переехал его. От полученных травм пострадавший скончался.

Причина несчастного случая – нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;

15) 26.06.2013 г. Благовещенск

Во время поднятия в ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» судна из воды с помощью силовой лебедки произошел срыв шкива с оси направляющего ролика, при этом слетевший с блока трос сбил с ног машиниста крана. Пострадавший получил смертельные травмы.

Причина несчастного случая – эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;

16) 26.06.2013 Мазановский район

Водитель ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» погиб от поражения электрическим током во время мойки автомобиля скорой помощи моечным пистолетом, который при помощи водонапорного шланга был подключен к электромойке.

Причина несчастного случая – эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;

17) 28.06.2013 Шимановский район (групповой)

Дорожный мастер и монтеры Шимановской дистанции пути Забайкальской дирекции – филиала ОАО «РЖД» получили смертельные травмы в темное время суток в результате наезда на них тепловоза на участке дороги перегон ТУ – Мухинская.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

18) 29.06.2013 г. Свободный

ОАО ЗДП «Коболдо» во время погрузочных работ ковш экскаватора упал на машиниста бульдозера.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

19) 20.08.2013 г. Тында (групповой)

Слесари аварийно – восстановительных работ ОАО «Коммунальные системы БАМа» для прочистки засора в подземном канализационном трубопроводе спустились в канализационный колодец и, вздохнув неизвестный газ, потеряли сознание. Слесарь получил смертельную травму.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

20) 07.09.2013 г. Белогорск (групповой)

Машинист автомобильного крана ООО «Сириус», решив отогнать автомобиля УРАЛ, провернул ключ в замке зажигания, не садясь в кабину автомобиля. Автомобиль резко начал движение задним ходом и придавил стоящих позади автослесарей к бульдозеру.

Причина несчастного случая – нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

21) 25.10.2013 г. Благовещенск

Моторист – рулевой теплохода ЗАО «Торговый порт Благовещенск» при движении по палубе теплохода упал в воду за борт судна. Утонул, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

22) 17.11.2013 г. Благовещенск

Главный специалист – эксперт отдела государственных и муниципальных заказов Амурского УФАС России была направлена в командировку в г. Казань. По пути следования самолет Москва – Казань при посадке потерпел крушение. Экипаж и все пассажиры погибли.

Причина несчастного случая – прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев;

23) 27.11.2013 г. Райчихинск

Водитель автомобиля Филиала ОАО «Русский уголь» вовремя служебной поездки в г. Благовещенск нарушил правила обгона, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с встречным автомобилем. Был смертельно травмирован.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

24) 60.12.2013 г. Благовещенск

Сторож ООО «Бурвод» во время ночного дежурства был убит посторонним лицом.

Причина несчастного случая – прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев;

25) 22.12.2013 Бурейский район

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «БуреяГЭСстрой» филиал СМУ ОС на территории производственной базы филиала ОАО «БурейГЭСстрой» СМУ ОС погиб в результате возгорания, пострадавшего в комнате дежурного персонала от непотушенной сигареты.

Причина несчастного случая – нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.

Обзор несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом

1) 10.01.2013 г. Свободный

Дворник ООО «Водонапор» при переходе проезжей части была сбита автомобилем и получила тяжелую травму.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

2) 03.02.2013 г. Благовещенск

Ученик автослесаря ООО «ПроСТО» помогал своему напарнику. В результате взрыва бочки с остатками ГСМ получил перелом обеих голеней.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

3) 02.03.2013 г. Тында

Машинист экскаватора ОАО «ДЭП № 123» получил ножевое ранение в результате противоправных действий посторонних лиц.

Причина несчастного случая – прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев;

4) 10.03.2013 г. Белогорск

Младшая медицинская сестра по уходу за больным ГАУ СО Амурской области «Белогорский психоневрологический интернат», находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышла из корпуса медицинского блока на улицу, потеряла сознание.

Была обнаружена в беспомощном состоянии. Получила тяжелые телесные повреждения.

Причина несчастного случая – нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;

5) 28.03.2013 Зейский район

Почтальон Зейского почтамта УФПС Амурской области – филиал ФГУП «Почта России» во время разноса почты поскользнулась на наледи. Получила тяжелые травмы.

Причины несчастного случая – неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории;

6) 05.04.2013 г. Благовещенск

Слесарь – монтажник ООО «Стойсервис» при производстве работ по монтажу башенного крана с использованием автомобильного крана был тяжело травмирован, упал с высоты 4 м.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

7) 18.04.2013 пгт. Прогресс

Мастер участка водопроводной сети ООО «Водоканал – 1» проводил контроль за выполненной работой по ремонту водопроводной сети. Находясь в траншее, в результате обвала грунта получил тяжелые травмы.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

8) 22.04.2013 Тындинский район

Водитель автомобиля ООО «Олекминский рудник», управляя автосамосвалом, перевозил концентрат. В начале спуска дороги отказала тормозная система самосвала. Автомобиль съехал с полотна дороги и перевернулся на левый бок, при этом водитель получил множественные тяжелые травмы.

Причина несчастного случая – эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;

9) 25.04.2013 Тамбовский район

Машинист зернового двора ООО «Приамурье» при выполнении разгрузочных работ мешков с минеральными удобрениями, находясь в кузове автомобиля, поскользнулся на мокрой таре и упал с кузова на асфальтированную площадку. Получил тяжелую травму.

Причина несчастного случая – недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда;

10) 25.04.2013 пгт. Февральск

Водитель автомобиля Февральской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры – СП Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», находясь в здании, споткнулся на ступеньки лестничного марша, потерял равновесие и упал, при этом получил тяжелую травму левой ноги.

Причина несчастного случая – неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;

11) 04.05.2013 г. Сковородино

Водитель автосамосвала ООО «КОНКОР» во время выполнения ремонтных работ при разборке крестовины карданного вала тяжело травмировал правый глаз отлетевшим фрагментом вала.

Причина несчастного случая – неприменение работником средств индивидуальной защиты;

12) 18.05.2013 г. Благовещенск Водитель автомобиля ООО «Маломырский рудник» при выполнении ремонтных работ на демонтированном двигателе, снимая с него кронштейны, был тяжело травмирован опрокинувшимся двигателем.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

13) 20.05.2013 г. Благовещенск

Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов ООО «Амурагрокомплекс», следуя вовремя командировки на закрепленном за ним автомобиле, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет и получил тяжелую травму позвоночника.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

14) 29.05.2013 Свободненский район

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий МУП «Электросети» при замене силового трансформатора и подстанции выполнял погрузочно – разгрузочные работы с помощью автокрана. При погрузке трансформатора в кузов автомобиля произошел разрыв стропы, вследствие чего трансформатор упал на землю. При падении трансформатора задел металлический швеллер, который отскочив, тяжело травмировал пострадавшего.

Причина несчастного случая – эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;

15) 14.06.2013 г. Тында

Водитель автомобиля МИФНС России № 7 по Амурской области получил укус собаки, находясь в автомастерской, где ремонтировал служебный автомобиль.

Причина несчастного случая – прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев;

16) 28.06.2013 г. Белогорск

Арматурщик ООО «Ж/д Регион» упал в результате резкого ухудшения самочувствия. При падении ударился головой о край станка, получил тяжелую травму.

Причина несчастного случая – прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев;

17) 15.07.2013 Сковородинский район

Дробильщик ЦД ЗИФ ООО «Березитовый рудник», спускаясь по лестнице, поскользнулся, упал, получил тяжелые травмы.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

18) 22.07.2013 г. Райчихинск

Инкассатор участка инкассации Амурского областного управления инкассации – филиал РОСИКАСС ЦБ РФ при выходе из складского помещения споткнулся, потерял равновесие и упал на землю, получив при этом тяжелые повреждения.

Причина несчастного случая – прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев;

19) 06.08.2013 Октябрьский район

Тракторист – машинист колхоза «Колос» проводил ремонт жатки. Отколовшийся кусочек металла травмировал глаз.

Причина несчастного случая – неприменение работником средств индивидуальной защиты;

20) 13.08.2013 Белогорский район

Механизатор КФХ «Сердюкова Е. З» на поле КФХ производил опрыскивание сельскохозяйственных культур при помощи мотопланов. При посадке от порыв ветра мотоплан совершил наезд на пострадавшего.

Причина несчастного случая – Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда;

21) 20.08.2013 Белогорский район

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СПК» Амурптицепром», чтобы убрать влажный комбикорм в бункере, залез на траверсу, не удержал равновесие, упал на бетонный пол с высоты 3 м 67 см. В результате получила тяжелые травмы.

Причина несчастного случая – нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;

22) 15.09.2013 г. Благовещенск

Врач – офтальмолог ООО «ОКО» получил травму глаза в результате попадания крышки при открывании пузырька с перекисью водорода.

Причина несчастного случая – прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев;

23) 19.09.2013 Тындинский район

Машинист автогрейдера ООО «Олекминский рудник» выполнял грейдирование участка автодороги. Чтобы уступить дорогу идущему на обгон автотранспортному средству, вывернул руль вправо, в результате автогрейдер съехал под откос по скалистому склону к реке.

Причина несчастного случая – нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

24) 06.10.2013 г. Благовещенск

Плотник ООО «Капстрой» осуществлял демонтаж опалубки подпорной стенки, поскользнулся, и, чтобы не упасть, зацепился монтировкой за щит опалубки. Под воздействием тяжести щит оторвался и упал на пострадавшего. Пострадавший получил тяжелую травму.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

25) 09.10.2013 г. Свободный

Водитель ОАО ЗДП «Коболдо» при ремонте автомобиля получил тяжелую травму. При поднятии домкратов, автомобиль соскользнул со страховки.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

26) 26.10.2013 Тындинский район

ООО «Олекминский рудник» при движении по технологической дороге от ДСК до ОФ автосамосвал под управлением водителя столкнулся с автосамосвалом. В результате ДТП водитель автосамосвала получил тяжелую травму.

Причина несчастного случая – нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

27) 12.11.2013 г. Белогорск

Электрогазосварщик эксплуатационного вагонного депо Белогорск – структурного подразделения Забайкальской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» производил сварочные работы буксового узла. Крановщик привел в движение козловой кран, в результате чего пострадавший был зажат между колесной парой и электродвигателем крана.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

28) 13.11.2013 г. Тында

Водитель автомобиля филиала ОАО «Буреягэсстрой» СУ «СЕВЕРНОЕ» при движении по территории гаражного бокса допустил неосторожность и споткнулся, в результате чего упал на бетонный пол и получил тяжелую травму.

Причина несчастного случая – прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев;

29) 19.11.2013 г. Благовещенск

Водитель – экспедитор ИП «Тен Су Ван» управлял автомобилем, произошло столкновение с встречным автомобилем, выехавшим на встречную полосу. В результате ДТП водитель получил тяжелую травму.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

30) 22.11.2013 г. Благовещенск

Токарь – карусельщик ООО «Амурский металлист» для изготовления балерного резца воспользовался фрезерным станком. Во время работы выяснилось, что ускоритель находится в корпусе станка. При переключении станка рука пострадавшего оказалась затянута между заготовкой и резцами фрезы.

Причина несчастного случая – конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования;

31) 22.11.2013 г. Свободный

Социальный работник ГБУ АО КЦСОН «Лада» при следовании к обслуживаемой поскользнулась и упала во дворе многоэтажного жилого дома, при причине того, что территории не была очищена от льда и снега.

Причина несчастного случая – неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий;

32) 03.12.2013 Тындинский район

Дробильщик участка кучного выщелачивания ООО «Березитовый рудник» во время ремонта щековой дробилки выбивал клинья щеки. От удара металлический кусочек отскочил от поверхности и травмировал левый глаз пострадавшему.

Причина несчастного случая – прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев;

33) 25.12.2013 г. Белогорск

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций ООО СК «Мост – Восток» при проведении подготовительных работ в скважине глубиной 8 м и диаметром 1,2 м получил травму головы фонарем, который упал по причине того, что не был должным образом закреплен.

Причина несчастного случая – неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

Обзор несчастных случаев на производстве с групповым исходом

1) 31.07.2013 Тындинский район

Глава Дмитриевского сельсовета, водитель администрации Дмитриевского сельсовета при движении на автомобиле по автодороге «Серышево – Сапроново – Новокиевкий Увал» попал в ДТП. В результате водитель и пассажир получили тяжелые травмы.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

2) 01.02.2013 г. Белогорск

Водитель Совета народных депутатов Белогорского государственного самоуправления и председатель контрольно – счетной палаты муниципального образования г. Белогорск получил тяжелые травмы во время служебной поездки на автомобиле в результате ДТП.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

3) 27.02.2013 г. Свободный

Водитель и сторож ОАО ЗП «Коболдо» следовали на вахтовом автомобиле. Водитель не справился с управлением и допустил падение автомобиля с моста через реку. В результате падения водитель и пассажир получили тяжелые телесные повреждения.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

4) 27.03.2013 г. Свободный

Машинисты (кочегары) ООО «Теплосеть – 4» при исполнении своих обязанностей в котельной г. Свободный были подвергнуты нападению неизвестных лиц, которые нанесли им телесные повреждения различной степени тяжести.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

5) 24.06.2013 г. Благовещенск

Ведущий эфира ООО «Авторадио» при движении на работу получил тяжелые травмы, водитель такси нарушил ПДД и допустил ДТП.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

6) 24.06.2013 г. Благовещенск

Водитель автомобиля, мастер 1 группы СП «Восточные ЭС» филиала ОАО «ДРСК» - «АЭС» возвращались на базу на автомобиле. В результате столкновения данного автомобиля с трактором, выехавшим с полевой дороги на автомобильную, получили тяжелые травмы.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения;

7) 21.08.2013 г. Благовещенск

Водитель и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «Амурский продукт» при проведении демонтажа деревянного настила упали с высоты, получили тяжелые травмы.

Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ;

8) 05.11.2013 г. Благовещенск

Главный механик, слесарь ремонтник ООО «Амурагрокомплекс» следовали в с. Ивановка Ивановского района на автомобиле предприятия. Произошло столкновение автомобиля со стоящим трактором, у которого осветительные приборы были выключены. Пострадавшие получили травмы.

Причина несчастного случая – нарушение правил дорожного движения.